MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

Prefeito	: MARCOS ANTONIO THEISEN

Projeto	: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO, MEIO FIO e CALÇAMENTO EM PEDRAS

Local	: RUA SILVINO DIEL – Trecho II

ÁREA	: 813,75 m²                                             		             		 Memorial Descritivo: 02 folhas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memorial de Cálculo

RUA SILVINO DIEL – Trecho II	   	           A =  813,75 m²               Prancha 01

## 1) Terraplenagem

Aterro = 1,50 + 7,00 + 8,00 + 6,60 + 1,30 = 24,40 x 14,00 = 341,60 m³

1.1 Aterro = 341,60 m³

1.2 Material de aterro =  341,60 m³

2) Drenagem Pluvial

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para tubulação de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

→ para tubulação de 60 cm = 0,60 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 52,00 = 52,00 m³

Boca de lobo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 3,00 = 3,00 m³

Total geral = 52,00 + 3,00 = 55,00 m³

- Escavação de 1ª categoria = 55,00 m³

- Reaterro e apiolamento = 55,00 x 60% (consideração de reaterro) = 33,00 m³

- Tubo de DN de 40 cm		= 52,00 m

- Boca de lobo DN de 40 cm	= 3,00 un

### 3) Pavimentação

3.1 – Limpeza da rua	= 1.140,49 m²

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura do passeio)

3.2 – Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m

- pré-moldado rejuntado e pintado branco (saliente) = 166,00 metros

3.3 Material aterro atrás meio fio

→ material para aterro atrás do meio fio saliente = 166,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 49,80 m³

→ compactação aterro = 49,80 m³

3.4 – Calçamento

- Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 813,75 m²

- Colchão em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras considerados esp. 15 cm, DMT até 10 km = 813,75 m³

### 4) Sinalização

4.1 – Placa de sinalização Velocidade 	= 2,00 unidades = 0,13 x 2,00 unidades = 0,26 m²

4.2 – Placa de sinalização Nome de Rua 	= 0,40 x 0,20 = 0,08 m² x 2,00 unid. (por poste) x 2 unidades = 0,32 m²

Maravilha (SC), 10 de NOVEMBRO de 2014.

_____________________________

# Márcia Carla Klamt Vendrame

Assessoria em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 40.383-2

CREA Registro Nacional 2502264006

Cunhataí – MC – Calçamento Rua Silvino Diel - II